BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 3

Trích chọn đặc trưng và học từ dữ liệu IoT

Họ và tên: ………………………………  Mã sinh viên: ……………  Lớp/nhóm: ……………  Ngày: ……………

# 1. Phần kế thừa từ Bài 1 và Bài 2

| Thành phần | Đã thực hiện | Dùng trong Bài 3 |
| --- | --- | --- |
| Nút cảm biến | ESP32 DevKit V1 trên Wokwi; DHT22 DATA = GPIO15 | temperature (°C), humidity (%RH) |
| Khoảng cách | HC-SR04 TRIG = GPIO5, ECHO = GPIO18; LED = GPIO2 (cảnh báo GPIO4) | distance_cm (cm), kênh thứ ba |
| Truyền dữ liệu | Wokwi-GUEST → MQTT broker.emqx.io → bridge → Mosquitto local; chu kỳ 5 s | Giữ nguyên, không sửa firmware |
| Telemetry | temperature, humidity, distance_cm, seq, ts, uptime_s, rssi, alarm | 3 kênh tạo X; seq/uptime_s chỉ để ngắt đoạn |
| Lưu trữ | collector.py → MongoDB time-series sensor_raw; preprocess.py | export_b2_csv.py → du_lieu_B2.csv (đơn vị vật lý) |
| Hiển thị | Dashboard Streamlit (dashboard.py) | Tab mới “Dự báo (Bài 3)” |

Hệ thống không dùng ThingsBoard: lịch sử được đọc trực tiếp từ MongoDB của Bài 2. Khoá seq của firmware được đổi tên thành sequence trong CSV bàn giao theo schema của đề.

# 2. Nguồn và chất lượng dữ liệu

Nguồn: du_lieu_mau_B2.csv — Bộ mẫu tạo bằng Python (bai3/tao_du_lieu_mau.py, seed=3), 720 dòng = 60 phút, chu kỳ 5 s, theo schema kế thừa Bài 2. KHÔNG phải dữ liệu tải từ ThingsBoard/MongoDB. Dùng để kiểm tra quy trình khi chưa xuất được du_lieu_B2.csv của nhóm.

Thiết bị mau-python-01, khoảng 2026-10-20 08:00:00 → 08:59:55. Số dòng trước/sau kiểm tra: 720/720; trùng (device_id, timestamp): 0. Giá trị ngoài miền (−40…80 °C, 0…100 %RH, 2…400 cm) được đánh dấu thiếu: temperature 0, humidity 1, distance_cm 1. Thiếu sau kiểm tra: temperature 0, humidity 3, distance_cm 3. Số đoạn liên tục: 1 (ngắt khi sequence/uptime_s giảm hoặc khoảng cách > 20 s); mỗi đoạn resample trên lưới 5 s, không điền 0.

Lưu ý trung thực: các số liệu trong báo cáo này được tính trên bộ mẫu tạo bằng Python, không phải dữ liệu thu từ Wokwi/MongoDB của nhóm. Khi xuất được du_lieu_B2.csv, nhóm chạy lại notebook và lệnh node tao_bao_cao.js để cập nhật toàn bộ số liệu.

# 3. Cửa sổ và chia tập

Cửa sổ X = [t, t+60 s) gồm N = 12 mẫu (0, 5, …, 55 s); y = trung bình 12 nhiệt độ quan sát gốc của [t+60, t+120 s). Bước trượt 30 s (6 mẫu). Chia theo thời gian trước khi tạo cặp: 70% đầu cho train, 30% cuối cho test, mốc chia 08:42:00. Cặp được tạo riêng trong từng tập và từng đoạn, nên train["target_end"].max() ≤ cut và test["input_start"].min() ≥ cut (đã assert). Số cặp trước lọc train/test: 81/33; hợp lệ: 81/33 (không cặp nào bị loại vì X khuyết > 10% hay y thiếu nhiệt độ gốc).

Hình 1. Ba chuỗi cảm biến và mốc chia thời gian train/test

Hình 2. Cửa sổ dùng trích X (quá khứ) và cửa sổ dùng tạo y (phút tương lai)

# 4. Trích xuất và lựa chọn đặc trưng

Mỗi kênh có 7 đặc trưng: mean, std (ddof = 0), min, max, range (np.ptp), delta = x[−1] − x[0] (đơn vị kênh) và slope = hệ số góc np.polyfit theo giây (đơn vị kênh/s), tổng 21 cột. Kiểm tra tay với x = [1, 2, 3, 4], t = [0, 5, 10, 15] s: mean 2,5; std ≈ 1,1180; range 3; delta 3; slope 0,2/s — khớp assert trong notebook. Khuyết tối đa 1 mẫu/kênh trong X được nội suy tuyến tính trong chính cửa sổ (mép lấy giá trị gần nhất); nhãn y không nội suy.

Pipeline StandardScaler → SelectKBest(f_regression, k = 6) → Ridge(alpha = 1) chỉ fit trên train. Sáu cột được chọn: temperature_mean, temperature_min, temperature_max, temperature_delta, temperature_slope, humidity_min.

| Hạng | Đặc trưng | Điểm F | p-value | Chọn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | temperature_mean | 407,74 | < 0,0001 | ✓ |
| 2 | temperature_max | 399,14 | < 0,0001 | ✓ |
| 3 | temperature_min | 365,84 | < 0,0001 | ✓ |
| 4 | humidity_min | 2,50 | 0,1176 | ✓ |
| 5 | temperature_delta | 2,25 | 0,1379 | ✓ |
| 6 | temperature_slope | 2,13 | 0,1480 | ✓ |
| 7 | humidity_mean | 2,05 | 0,1560 |  |
| 8 | humidity_std | 1,99 | 0,1626 |  |
| 9 | distance_cm_max | 1,85 | 0,1782 |  |

Các cột có ý nghĩa thống kê (p ≤ 0,05): temperature_mean, temperature_max, temperature_min — mô tả mức nhiệt của phút vừa qua, thông tin mạnh nhất cho mức phút sau vì nhiệt độ thay đổi chậm; chúng gần trùng thông tin do bộ lọc đơn biến không loại trùng lặp. Các cột humidity_min, temperature_delta, temperature_slope có p > 0,05, chỉ được giữ vì buộc k = 6; delta/slope mô tả xu hướng, đơn biến yếu nhưng có thể có ích khi kết hợp với mức nhiệt trong Ridge. Điểm F không phải bằng chứng nhân quả và không chứng minh sáu cột là tối ưu.

# 5. Kết quả đánh giá

| Cấu hình | Cách dự báo | MAE (°C) | RMSE (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mean_train | Trung bình y_train | 2,162 | 2,520 |
| Persistence | temperature_mean cửa sổ hiện tại | 1,466 | 1,681 |
| Ridge_21 | Ridge trên 21 đặc trưng | 0,889 | 1,133 |
| Ridge_6 | SelectKBest k = 6 + Ridge | 0,782 | 0,977 |

Hình 3. Dự báo nhiệt độ trung bình phút tiếp theo trên phần thời gian test

- Ridge_6 vượt Persistence: MAE 0,782 so với 1,466 °C (giảm 46,7%), RMSE 0,977 so với 1,681 °C. Persistence luôn trễ khoảng một phút ở các đoạn tăng/giảm; mô hình dùng xu hướng trong cửa sổ để bám sát hơn.

- Giảm số cột: Ridge_6 so với Ridge_21: MAE 0,782 so với 0,889 °C — giảm cột không làm lỗi tăng; các kênh ít liên quan chủ yếu thêm phương sai khi train chỉ có 81 cặp.

- Mốc đối chứng: Mean_train (MAE 2,162 °C) kém nhất vì không dùng biến thiên cảm biến.

- Suy luận một cửa sổ: từ cửa sổ 08:59:00–09:00:00, temperature_forecast_next60s = 27,22 °C cho phút 09:00:00–09:01:00; thời gian tính ≈ 6,1 ms. Nhãn thật chỉ có sau khi phút đó kết thúc.

# 6. Tích hợp vào hệ thống và giới hạn

server/forecast_b3.py đọc 60 s vừa hoàn tất từ sensor_raw mỗi 30 s, kiểm tra như notebook (miền hợp lệ, lưới 5 s, khuyết ≤ 1 mẫu/kênh, không vắt qua reset hay khoảng trống > 20 s), dự báo bằng model đã lưu và ghi collection forecast_b3 với khoá temperature_forecast_next60s cùng thời điểm phát. Tab “Dự báo (Bài 3)” trên dashboard hiển thị giá trị này tách biệt với temperature hiện tại và chấm MAE/RMSE khi phút dự báo kết thúc. Kết quả không được gửi dưới tên telemetry gốc.

Giới hạn: dữ liệu là mô phỏng (bộ mẫu Python và/hoặc Wokwi), chỉ có một phép chia thời gian và các cửa sổ test chồng lấn 50% nên không độc lập. Kết quả chưa đủ để khẳng định hiệu năng trên cảm biến thật, thiết bị khác hay cách thay đổi môi trường khác; với DHT22 trên Wokwi (giá trị nhảy tức thời theo thanh trượt) học máy có thể không vượt persistence.

Bảo mật: notebook, CSV và báo cáo không chứa token MQTT, API key, JWT hay MONGO_URI có mật khẩu.